Ускоренный морфологический анализ изображений интегральных схем

# Броман Л.И.1, Фаршакова И.И.2

1 студент, 2 студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: irinafarshakova@gmail.com levok1996@mail.ru

При контроле производства Интегральных Схем (ИС) в изображении ИС в одном из углов ИС требуется выделить метку на корпусе. Для решения этой задачи предлагается ускоренный метод морфологического анализа изображений [1]. Ускорение вычислений до 300 и более раз достигается за счет того, что метка ищется в углах изображения ИС со сканированием формы метки в малых областях углов.

Использование метода морфологического анализа связано с тем, что метод устойчиво работает при разных освещениях ИС и при разных способах (качестве) нанесении метки на корпус ИС.

Номер угла корпуса ИС выбирается (и положение метки) по максимальному значению морфологического функционала типа “сигнал/шум”: StoN=||PAf||2/||f-PAf||2

Изображение f	Форма PA	Сигнал - PAf

Шум - f-PAf в пределах формы А

StoN в области S

Рис. 1. Пример f входного изображения с меткой, формы метки PA, изображения “сигнала” PAf в пределах f, “шума” - f-PAf в пределах формы PA и значений StoN в области сканирования S.

Величина ускорения вычислений определяется отношением площади корпуса ИС в изображении к площади 4-ех малых областей сканирования формы PA.

Вывод: Метод устойчив к изменению освещения, качеству нанесения меток. Для больших корпусов ИС достигается более чем в 300 раз ускорение вычислений, те определение угла положения метки. И таким образом реализуется контроль производства корпусов ИС в реальном времени.

Терентьев Е.Н. в 2003 году по приглашению полгода работал в Semiconductor Technology and Instruments в Сингапуре в связи с решением математических проблем по контролю производства ИС или чипов.

Задача поставлена ст. преп. Терентьевым Е.Н.

# Литература:

[1] Пытьев, Ю. П. Методы морфологического анализа изображений : учеб. пособие/ Ю. П. Пытьев, А. И. Чуличков. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 336 с.

[2]Терентьев,Е.Н.Математические задачи интерпретации физического эксперимента на ЭВМ:Дис...канд.физ.-мат.наук.-М.,1982.-160л.