Активация роста редких и трудно – культивируемых микроорганизмов методом лазерной инженерии микробных систем

Чурбанова Екатерина Сергеевна

Младший научный сотрудник

ИФТ ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН, Москва, Россия

E–mail: alnison@mail.ru

В основе технологии лазерной инженерии микробных систем (ЛИМС) применяется перспективный метод лазерной биопечати. Так как в окружающей среде  часто встречаются микроорганизмы, которые трудно воспроизводятся в лабораторных условиях [1], эта технология может помочь расширить их морфологию, а в дальнейшем позволит синтезировать новые антибиотики и биоактивные вещества.

В работе была  использована экспериментальная установка состоящая из иттеребиевого волоконного лазера (λ=1.06 μм, τ=8 нс, ν=105 КГц, Е=16-40 μДж), излучение которого фокусировалось на донорную пластинку, с предварительно напыленным слоем металла, покрытую субстратной смесью. В последствии излучения лазерного импульса, переносились микрокапли смеси на акцепторную пластину или питательную среду в чашке Петри. Эффективность метода ЛИМС зависит от многих параметров, таких как мощность и длительность лазерного импульса, гидрогель, поглощающий слой металла и т.д., без повреждения микроорганизмов при переносе.

Были найдены приемлемые параметры для лазерного импульса, поглощающей пленки и субстратной смеси, что позволяет повторять результат и мягко воздействовать на микроорганизмы.

В результате, технология ЛИМС увеличивает число культивирующих микроорганизмов по сравнению со стандартным методом, что было показано на E.coli.

Литература

[1] Stewart, Eric J. Growing unculturable bacteria.: Journal of bacteriology, 2012, 194.16, p. 4151-4160.