Гамма-нож
Банникова Ирина Игоревна
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: AAAnikova@mail.ru

В результате повышения уровня и продолжительности жизни населения общая заболеваемость раком с каждым годом растет [7]. Согласно статистике, ежегодно во всем мире наблюдается около 14 миллионов пациентов с онкологическими заболеваниями [7]. Предполагается, что в течение следующих 20 лет это число увеличится приблизительно в полтора раза [7]. В основном при лечении онкологических больных используется лучевая терапия — как основное или вспомогательное лечение [8].

Клеточная гибель при облучении наступает в первую очередь в результате разрушения ядерных структур (ДНК, РНК). Облучение приводит к разрывам цепей молекулы, образованиям сшивок и другим структурным нарушениям. На этом механизме строится лучевая терапия.

В 1948 г. шведским нейрохирургом Л. Лекселом была предложена концепция стереотаксической хирургии без вскрытия черепа человека, позволяющая направлять множество пучков практически в одну точку. Л. Лексел вместе с радиобиологом Б. Ларссоном создали первую модель гамма-ножа с 179 источниками 60Со. Первая операция на Гамма-Ноже была проведена в Стокгольме в 1968 году больному с краниофарингиомой.

В 1972 г. в Швеции была создана компании Elekta, которая и в настоящее время является крупнейшим производителем высокотехнологичного медицинского оборудования. Основной продукцией компании являются гамма-нож (Leksell Gamma-Knife), линейные ускорители (LINAC), стереотаксическое и нейронавигационное оборудование (Leksell stereotactic system), диагностические установки энцефаломагнитографии (Neuromag).

Основная задача лучевой терапии — минимизировать воздействие радиации на здоровые ткани (принцип ALARA), при максимально возможном облучении опухоли. Установка гамма-нож имеет хорошую точность наведения - 0,3 мм. Облучение проводят тонкими пучками через специальный шлем, таким образом, мишень получает максимально возможную дозу, в то же время здоровые ткани подвергаются малому радиационному воздействию. Источники обеспечивают мощность дозы в опухоли около 300 сГр/мин, которая во много раз превышает дозу на поверхности тела.

Одно из основных преимуществ гамма-ножа — возможность лечения без хирургического вмешательства и многонедельного облучения. Однако применение этого метода ограниченно размером опухоли (не более 3 см) в связи с повышением риска возникновения осложнений.

В настоящее время существует около 300 центров гамма-нож во всех развитых странах мира. Наибольшее количество гамма-ножей установлены в США (117) и в

Японии (52) [5,6]. Россия наравне с Канадой и Германией занимает 8 место в с мире по количеству установок (см. Таблица 1). Всего в нашей стране находится пять центров гамма-нож, два из которых в Москве: в НИИНХ им. Н.Н. Бурденко и в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

В данной работе будет предпринята попытка описания и систематизация установок гамма-нож в мире.

Таблица 1

Литература

- 1. Черняев А.П. Ядерно-физические методы в медицине.// Пособие для студентов физиков, 2016.

- 2. Н.В.Деньгина, В. В. Родионов. Основы лучевой терапии злокачественных новообразований.// Учебно-методическое пособие для врачей и студентов, 2013

- 3. Черняев А.П. Ускорители в современном мире. - М.: Издательство Московского университета, 2013. - 368 с.

- 4. Голанов А.В., Костюченко В.В. Стереотаксическая радиохирургия с использованием установки «гамма-нож». - М.: Альфред. 2014.

- 5. https://www.elekta.com (Elekta)

- 6. https://www.irsa.org (International RadioSurgery Association)

- 7. https://www.no-onco.ru (NO ONCO – портал, посвященный вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями)

- 8.  https://www.rakanet.ru (проект лечения онкологических заболеваний)