Кинетические особенности аналитического метода оптической микрометрии

Агапов И.О.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Российская Федерация

E-mail: kommissar94@mail.ru

Одним из свойств, проявляющихся при взаимодействии полимерных гелей (ПГ) [1] с растворами веществ, является изменение объёма ПГ в зависимости от природы и концентрации растворенного вещества в фазе раствора. Установлено, что для раствора любого соединения существует индивидуальная форма зависимости, иллюстрирующая изменение степени набухания ПГ от концентрации данного вещества. Это свойство полимеров используют в методе оптической микрометрии (МОМ) [2,3] для определения концентрации анализируемого раствора.

Средняя точность определения концентрации анализируемого вещества данным методом составляет 1,5%, однако существует проблема, связанная с тем, что для установления равновесия с анализируемым раствором требуется время, и если измерения проводить до установления равновесия, то величина ошибки увеличивается.

Известно, что гранулы ПГ достигают значений равновесного объёма в течение разного времени, зависящего от природы и концентрации растворенного вещества. Чтобы исключить ошибки, связанные с кинетикой процесса,  в работе методом оптической микрометрии (МОМ) исследовали кинетика набухания гранул ПГ в водных растворах электролитов. В ходе работы были проведены кинетические исследования влияния свойств растворов на степень набухания гранул сшитого поливинилового спирта (ПВС).

Цель работы - оценка влияния водных растворов электролитов на степень набухания гелей ПВС и построение аналитических прогнозов относительно кинетических результатов набухания ПГ ПВС.

Литература

1. Роговина Л.З. Васильев В.Г., Браудо Е.Е. К определению понятия «полимерный гель» // Высокомолек. соед.. — 2008. — Т. 50, 7. — C. 1397-1406.

2. Ферапонтов Н.Б., Рубин Ф.Ф., Ковалева С.С. Безреагентный способ определения содержания компонентов в растворе и устройство для его осуществления.// Патент РФ № 228250 от 29 апреля 2005 г. БИ  № 24 от 27 августа 2006 г.

3. Ферапонтов Н.Б., Ковалева С.С., Рубин Ф.Ф. Определение природы и концентрации растворенных веществ методом набухающей гранулы// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62, №10, с.1028-1033.