Спектрофотометрическое определение церия и меди

при их совместном присутствии

Петрова В.Ю., Мантров Г. И.

Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия

wika9632224068@yandex.ru

Настоящая работа посвящена спектрофотометрическому определению церия и меди при их совместном присутствии. Окраска комплексов меди и церия с трилоном Б зависит от pH раствора. За оптимальное значение принимают pH=9,0, при котором комплекс меди имеет максимальную окраску и достаточно устойчив [1]. При добавлении H2O2 интенсивность комплекса меди увеличивается, а комплекса церия уменьшается.

Соблюдая данные условия, к раствору церия и равного количества меди в мерной колбе ёмкостью 25 мл вводили 3 мл 0,2 М трилона Б, 3 мл водного раствора глицерина, 2 мл 5% раствора H2O2, 4 мл аммиачного буферного раствора с pH=9,0 и доводили водой до метки. На спектрофотометре через 20 минут измеряли оптическую плотность с толщиной слоя 1 см при длине волны 372 и 620 нм. Методом титрования устанавливали точные концентрации отдельных растворов церия и меди, определяли церий и медь при их совместном присутствии [2]. Максимальное поглощение меди наблюдали при 620 нм, а комплекса церия на этой же длине волны незначительно [3]. Определяли медь при 620 нм, а при 372 нм – суммарную оптическую плотность комплексов церия и меди. Оптическая плотность церия равна разности оптических плотностей при 372 нм и при 620 нм (табл. 1).

Таблица 1. Определение Fe и Се при совместном присутствии.

| Введено, мг |  | Найдено, мг |  | Доверительный интервал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce | Fe |  |  |  |  |
| 0,1 | 0,1 | 0,098 | 0,097 | ±0,002 | ±0,003 |
| 0,2 | 0,2 | 0,197 | 0,196 | ±0,003 | ±0,004 |
| 0,3 | 0,3 | 0,297 | 0,295 | ±0,003 | ±0,005 |

Полученные результаты показывают возможность использования описанного метода для определения церия и меди при их совместном присутствии.

- Алесковский В.Б., Бардин В.В., Булатов М.И. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство. / Под ред. Алесковского В.Б. Л.: Химия, 1988. 376 с.

- Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. Л.: Химия, 1986. 432 с.

- Гайдук О.В., Панталер Р.П. // Заводская лаборатория. 2007. Т. 73. № 3. С. 15-17