Автоматизированное определение кофеина и бисфенола-а в безалкогольных тонизирующих напитках методом ВЭЖХ-УФ с микроэкстракционным выделением в глубокие эвтектические растворители

Володина Н. Ю., Шишов А. Ю.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

natalya-volodina-2012@mail.ru

Большинство энергетических напитков содержат в своем составе кофеин. Он используется для повышения умственной и физической работоспособности. Однако, при высоких дозах употребления, кофеин может привести к головным болям, бессоннице и раздражительности. Кроме того, многие упаковочные материалы для изготовления тары для энергетических напитков могут содержать в своем составе бисфенол-а, вещество угнетающее центральную нервную систему и обладающее канцерогенными свойствами. Поэтому одной из важных задач аналитической химии в аспекте контроля пищевых продуктов является контроль за содержанием как кофеина, так и бисфенола-а в современных энергетических напитках. Наиболее часто для этой цели в современной аналитической практике применяются методы экстракции аналитов с использованием экологически не безопасных органических растворителей. В качестве альтернативы в последнее время в аналитической практике появился новый класс экологически безопасных экстрагентов – глубокие эвтектические растворители (ГЭР). Эти растворители представляют собой эвтектическую смесь донора и акцептора водородной связи, образование которой существенно понижает температуру плавления по сравнению с исходными веществами.

В данной работе была предложена первая, полностью автоматизированная схема анализа пищевых продуктов на основе гомогенной микроэкстракции с выделением в фазу ГЭР. Данная процедура предполагает предварительное автоматизированное растворения ГЭР в фазе пробы с последующим разделением системы на две фазы после добавления в систему апротонного растворителя. При этом происходит выделение аналитов в фазу ГЭР, где их содержание определяется методом ВЭЖХ-УФ. Предлагаемая методика полностью автоматизирована, что позволяет минимизировать расход используемых реагентов, а пределы обнаружения кофеина – 1мг/л и бесфенола-а – 6·10-3 мг/л соответственно позволяют контролировать их содержание в соответствии с установленными нормами.