Масс-спектрометрический анализ наноразмерных амфифильных пленок.

Силявка Е.С.1, Ладикан О.В.1, Митрофанов А.А.1, Кельциева О.А.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

2Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, Россия

lenasil1@mail.ru

Интерес исследователей к электронным свойствам тонких плёнок, содержащих атомы металлов [1,2], не уменьшается в последние годы. Отдельный интерес вызывают наноразмерные плёночные структуры, полученные методом Ленгмюра-Блоджетт на основе солей лантаноидов и жирных кислот.

Для построения химической модели взаимодействий в таких структурах следует чётко представлять строение таких объектов. Для решения этой задачи в рамках данной работы было проведено комплексное масс-спектрометрическое исследование пленок Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ) на основе стеаратов лантаноидов (Ln = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb).

Пленки на основе стеаратов лантаноидов были получены методом Ленгмюра-Блоджетт при нанесении раствора стеариновой кислоты в гексане на поверхность водного раствора соли лантаноида. Эксперимент был проведен с использованием ванны Ленгмюра. Данные плёнки были коллапсированы, а затем диспергированы в ацетонитриле в ультразвуковой ванне и нанесены на мишень.

Образование моно- и дистеаратов лантаноидов, в зависимости от металла, входящего в состав пленки, было доказано методом LDI-MC (Axima–Resonance, Shimadzu).

Литература:

- Christos D. Dimitrakopoulos, Patrick R. L. Malenfant, Organic Thin Film Transistorsfor Large Area Electronics // Adv. Mater. 2002, 14, No. 2, P. 99-117.

- Qing Hua Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Andras Kis, Jonathan N. Coleman, Michael S. Strano, Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides // Nature Nanotechnology 7, 699–712 (2012)