Фазовые равновесия в системе вода – азотная кислота – нитрат европия – 
ди-(2-этилгексил) фосфорная кислота – о-ксилол

Генкин В.М.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

vlad_genkin1543@mail.ru

Редкоземельные элементы (РЗЭ) в настоящее время широко используются в радиотехнике, атомной энергетике, химической промышленности и других областях. РЗЭ проявляют схожие физико-химические свойства, вследствие чего возникает проблема их разделения. Основным способом деления лантаноидов является жидкофазная экстракция. В литературе сведения о термодинамических свойствах таких экстракционных систем представлены незначительно, либо отсутствуют. Коэффициенты активности компонентов при расчетах констант экстракционных равновесий в большинстве случаев принимают равными единице, что может привести к значительным ошибкам при дальнейших расчетах экстракционных процессов.

Целью данной работы является расчет термодинамической константы экстракционного равновесия в многокомпонентной системе ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – о-ксилол – вода – азотная кислота – нитрат европия. Для решения поставленной задачи методом давления пара была исследована тройная подсистема (органическая фаза) ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – о-ксилол – ди-(2-этилгексил)фосфат европия. Полученные в результате проведения эксперимента данные были использованы для определения параметров термодинамической модели UNIQUAQ органической фазы.

Для описания термодинамических свойств раствора вода – азотная кислота – нитрат европия (водная фаза) использовали модель Питцера. Параметры модели брались из литературы [1]. Для расчета экстракционной константы равновесия были использованы данные о жидкофазных равновесиях в исследуемой системе, а также рассчитанные с помощью термодинамических моделей коэффициенты активности компонентов водной и органической фаз. С помощью определенной в настоящей работе константы равновесия были рассчитаны коэффициенты распределения европия в исследуемой системе.

Литература

[1] K. S. Pitzer, J. J. Kim, Thermodynamics of Electrolytes. IV. Activity and Osmotic Coefficients for Mixed Electrolytes. Journal of the American Chemical Society. 96, 5701–5707 (1974).