Оптимизация процесса наработки изотопа Sm-153 на реакторе ИРТ-Т

Беляев В.В, Бибик И.С.

студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

E–mail: Bringdown921@gmail.com

В настоящее время радиоактивные изотопы нашли широкое применение в отраслях науки, медицины, техники и промышленности.

Искусственные и естественные радиоактивные изотопы – мощный и тонкий инструмент для создания чувствительных способов технического анализа и контроля, уникальное средство для медицинской диагностики и лечения злокачественных опухолевых заболеваний. Радиоизотопы являются эффективным средством воздействия на различные вещества, в том числе органические.

Существуют два типа технологий получения радиоактивных элементов: на ускорительных установках, и на ядерных реакторах.

В данной работе был проведена оптимизация процесса наработки Sm-153 на реакторе ИРТ-Т, с помощью программного обеспечения MCU [4].

Данный β-излучающий изотоп нашел наиболее широкое применение в медицине, в рамках радионуклидной терапии, для лечения костных метастазов. Это обусловлено способностью Sm-153 к избирательному накоплению в патологических очагах с усиленной минерализацией и повышенным метаболизмом костной ткани. Локальное «внутреннее» облучение β-частицами в равной степени воздействует как на манифестирующие, так и на субклинические очаги костной деструкции, что позволяет достичь редукции опухолевой инфильтрации и обеспечить обезболивание [2].

В основе технологии получения Sm-153 на реакторах лежит реакция радиационного захвата [1].

Крупнейшим производителем и поставщиком данного радионуклида в России является АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» г. Обнинск.

С помощью программного обеспечения MCU была разработана активная зона реактора ИРТ-Т. Образцы высотой 5 см и диаметром 2,75 см были помещены в вертикальные экспериментальные каналы [3].

Для оптимизации расположения канала для облучения самария были проведены расчеты потоков и скоростей реакции радиационного захвата в ВЭК-2 и ВЭК-5 Расчет плотностей потока нейтронов рассчитывался для тепловых нейтронов с энергией от 0,025 до 0,625 эВ.



Исходя из результатов расчета можно сделать вывод, что наиболее высокая плотность потока тепловых нейтронов наблюдалась в канале, находящимся ближе к активной зоне, а также, что наибольшая скорость реакции поглощения изотопом Sm-152 наблюдается в центре канала по высоте. Тем самым удалось достичь оптимизации геометрических параметров процесса наработки данного изотопа.

Литература

1.	Герасимов А.С., Зарицкая Т.С., Рудик А.П. Справочник по образованию нуклидов в ядерных реакторах. – Москва.: Энергоатомиздат, 1989. – 504 с;

2.	Лeвиe В.И. Получение радиоактивных изотопов. – Москва.: Атомиздат, 1972. – 183 с;

3.	Соболь И. М. Метод Монте-Карло. – Москва.: Наука, 1968. – 64 с;

4.	Varlachev V A, Glukhov G G and Skuridin V S 2011 Research Nuclear Reactor IRT-T, Tomsk Polytechnic University (Tomsk:TPU Press).