Механизмы неупругого деформирования пород-коллекторов

Бананов Р.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

В большинстве существующих реологических моделей горных пород накопление пластических деформаций рассматривается в концепции закона пластического течения, вводятся общие характеристики накопленных необратимых деформаций. Однако реально деформации отражаются в изменении внутренней структуры пород, образовании и развитии микротрещин, явным и описываемым образом влияющих на эффективные механические свойства. Построение модели, учитывающей эти эффекты, позволит более корректно по сравнению с существующими моделями описывать поведение горных пород при нагрузках, близких к критическим, что соответствует условиям, реально наблюдаемым в природе. [1],[3].

Трехосные испытания, позволяющие моделировать поведение горных пород при нагрузках, близких к критическим, проводятся на специальной сервогидравлической установке RTR-4500. Испытания образцов выполнялись по схеме многостадийного нагружения. Были получены данные кривых напряжение-деформация для ряда образцов. [2]

В рамках настоящей работы создано программное обеспечение на языке программирования Python для обработки результатов лабораторных экспериментов, с помощью которого рассчитываются параметры для упругого и неупругого участков деформирования. С учетом условия пластичности Кулона--Мора или Друккера--Прагера рассчитываются значения углов внутреннего трения и накопленной пластической деформации для образцов горных пород [1-2]. В работе представлены примеры выполнения расчетов с использованием разработанного программного обеспечения для набора образцов пород, проведен анализ полученных результатов.

Литература

- И.А. Гарагаш, Н.В. Дубиня, О.А. Русина, С.А. Тихоцкий, И.В. Фокин. Определение прочностных свойств горных пород по данным трехосных испытаний // Геофизические исследования, 2018. 19(3). С.57—72.

- Тихоцкий С.А., Фокин И.В., Баюк И.О., Белобородов Д.Е., Березина И.А., Гафурова Д.Р., Дубиня Н.В., Краснова М.А., Корост Д.В., Макарова А.А., Патонин А.В., Пономарев А.В., Хамидуллин Р.А., Цельмович В.А. Комплексные лабораторные исследования керна в ЦПГИ ИФЗ РАН // Наука и технологические разработки. 2017. Т. 96, № 2. С.17–32.

- Смирнов. В.Б. Механика сплошной среды. Часть первая. Динамическая теория упругости // Москва, 1990.