Получение спектральных характеристик AIIBVI полупроводников, легированных ионами группы железа, методом прямого матричного анализа

Курчатов Иван Сергеевич2, Булычев Николай Алексеевич3,2, Колесник Сергей Александрович2, Кустов Евгений Федорович1, Муравьев Эрнест Николаевич4

1Национальный Исследовательский Университет «МЭИ», Москва, Россия,

2Московский Авиационный Институт (Национальный Исследовательский Университет), Москва, Россия

3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

4Академия Инженерных Наук им. Прохорова

E–mail: kurchatovivan@mail.ru

Требования к пропускным способностям волоконно-оптических линий связи непрерывно растут. Тем не менее, существуют фундаментальные ограничения на скорость передачи данных с использованием любой фиксированной частоты. Увеличить пропускающую способность волоконной линии связи можно, увеличив число частот, передающих сигнал. Таким образом, поиск источников света в спектральном диапазоне 1.7 – 3.5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0.85 – 1.75 мкм, особенно имеющих частоты, отличные от уже используемых в существующих устройствах,  имеет большое практическое значение. Молекулярные структуры с ионами группы железа в проводниках АIIВVI (А=Zn, Cd; B=O, S, Se, Te) имеют ИК люминесценцию и лазерную генерацию в диапазоне прозрачности оптических волокон 1.5 – 3 мкм и были выбраны в качестве материала исследования. Кроме уже упомянутых способов применения, мощные источники света в спектральном диапазоне 1.7 – 3.5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0.85 – 1.75 мкм широко востребованы для научных, технологических и медицинских целей. [].

C разработкой общей теории лигандной структуры окружения ионов группы железа (Co2+, Ni2+ и Fe2+) [, ] появилась возможность рассчитать весь набор параметров областей люминесценции ионов группы железа в полупроводниках АIIВVI.

Целью работы является расчёт параметров массива областей люминесценции в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+, введённых в полупроводники АIIВVI в диапазоне длин волн (1,5 – 3) мкм и сравнение результатов расчёта с результатами экспериментальных исследований других авторов [].

***

С использованием нового способа аппроксимационной параметризации матриц для легированных Co2+, Ni2+ и Fe2+ материалов AIIBVI, определены спектральные области люминесценции, силы осцилляторов и времена жизни для каждого перехода в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+ в массиве ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdO, CdS, CdSe, CdTe [].

Таблица 1. Положение полос поглощения, полученное теоретическим и экспериментальным методом, приведенное в нанометрах

| Ион Co2+ в ZnS |  | Ион Co2+ в ZnSe |  | Ион Co2+ ZnTe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| эксперимент | теория | эксперимент | Теория | эксперимент | теория |
| 200-400 | 250-400 | 200-500 | 250-550 | 200-1000 | 250-900 |
| 650-800 | 500-750 | 700-800 | 700-850 | 1600-1800 | 1800-2000 |
| 1400-1550 | 1500-1700 | 1550-1700 | 1600-1800 | 1850-3100 | 3200-3400 |
| 2700-2850 | 2700-2900 | 1900-3050 | 3000-3150 |  |  |

Разница границ полос поглощения полученных теоретическим и экспериментальным методом колеблется в пределах 50-100нм, что примерно соответствует погрешности данных полученных из экспериментальных источников.

. Гоголева Н.Г. Применение лазеров в науке, технике и медицине, Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007.

. Кустов Е.Ф., Басиева И.Т. Матрицы энергии и сил осцилляторов электро-дипольных переходов в ионах 3dn(n=2,3,4,6,7,8) конфигураций (Cr2+, Co2+, Fe2+, Ni2+) в кристаллических полях любой симметрии. Реестр базы данных №2012621086 от 19.10.2012.

. Кустов Е.Ф., Басиева И.Т. Расчет оптических спектров ионов Cr2+, Cr3+, Cr4+, Co2+, Co3+, Fe2+, Ni2+) в полупроводниках AIIBVI, AIIIBV. Реестр программ для ЭВМ №2012619507 от 19.10.2012.

. DeLoach L. D. Transition metal-doped zinc chalcogenides: spectroscopy and laser demonstration of a new class of gain media / L. D. DeLoach, R. H. Page, G. D. Wilke, S. A. Payne, W. F. Krupke // IEEE J. Quantum Electron. – 1996. – Vol. 32. –  P. 885-895.

. Курчатов И.С., Матричный расчет спектральных характеристик AIIBVI  полупроводников, легированных ионами группы железа / Курчатов И.С., Кустов Е.Ф. // Физика и Техника Полупроводников.  2018.  № 7.  C. 679-685.