Оценка эффективности способов доставки мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток при черепно-мозговой травме методом 19F МРТ

Костромина М.С.1, Гуляев М.В.2

студент, старший научный сотрудник к.ф.-м.н.

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

E-mail: mariannakos@rambler.ru

Применение мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) в лечении острых нейропатологий, таких как инсульт или травматическое повреждение мозга, представляет собой новую и крайне актуальную стратегию [1]. Однако данное направление еще недостаточно изучено, поэтому при введении ММСК в организм необходимо контролировать количество клеток, достигших очага поражения, и вследствие этого, делать выводы об эффективности терапии.

К методам детекции миграции ММСК относятся деструктивные оптические методы, главный недостаток которых трудоемкость и отсутствие возможности сравнительного количественного анализа большого числа образцов, и неинвазивные оптические методы, недостаток которых поглощение видимого света тканями, что делает невозможным мониторинг глубоколежащих структур мозга [2].

Альтернативой данным методам детекции являются методы магнитно-резонансной спектроскопии (МРС) и томографии (МРТ), которые безопасны для организма и в обычном понимании нацелены на получение диагностической информации от ядер водорода (1H) [3]. Однако исключительно перспективным ядром для МРС и МРТ является также ядро фтора-19 (19F). Он имеет почти такое же гиромагнитное отношение (40,05 МГц/Тл), как и протон (42,58 МГц/Тл), а его природное содержание составляет 100%. Эти свойства позволяют успешно использовать метод 19F МРТ для получения дополнительной диагностической информации [4].

Важно также отметить, что в организме ядер фтора нет, поэтому 19F сигнал ядерного магнитного резонанса (ЯМР) регистрируется только от фторированных веществ, которые могут быть введены в организм. Представляется перспективным применить методы 19F МРС и МРТ для детекции миграции ММСК в зону поражения путем мечения их перфторуглеродами (ПФУ).

В данной работе для мечения ММСК мы использовали такие ПФУ, как перфтордекалин (C10F18, ПФД) и перфтортрибутиламин (C12F27N, ПФТБА). ПФД является действующим веществом клинически одобренного препарата Перфторан®, поэтому безопасен для организма исследуемого, а ПФТБА активно используется в экспериментах на малых лабораторных животных ввиду большого количества магнитно-эквивалентных ядер 19F.

Одна из задач работы состояла в оценке эффективности доставки меченых ПФУ ММСК в зону черепно-мозговой травмы (ЧМТ) при внутривенном и внутриартериальном их введении лабораторным животным – половозрелым крысам самцам Wistar массой 300-350 г. ММСК вводили через каротидные артерии (внутриартериально) и через яремную вену (внутривенно). Для моделирования ЧМТ использовали метод дозированного контузионного повреждения открытого мозга [5].

19F МРС и МРТ проводили на МР-томографе Bruker BioSpec 70/30 USR с постоянным магнитным полем 7.05 Тл с использованием 1H/19F объемной передающей радиочастотной (РЧ) катушки и 1H приемной РЧ катушки, предназначенной для получения 1H МРТ изображений головного мозга крысы.

В результате выполнения данной работы продемонстрированы возможности и перспективы использования методов 19F МРС и МРТ для клеточной терапии с помощью ММСК при ЧМТ. Проведена сравнительная характеристика различных способов введения ММСК: внутриартериального и внутривенного. Определена минимально визуализируемая концентрация ПФУ.

Работа выполнена в ЦКП и УНУ «Биоспектротомография» при поддержке гранта РФФИ № 17-02-00465 А.

Литература

- Силачёв Д.Н., Плотников Е.Ю., Бабенко В.А., Данилина Т.И., Зорова Л.Д., Певзнер И.Б., Зоров Д.Б., Сухих Г.Т. Внутриартериальное введение мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток усиливает функциональное восстановление головного мозга после черепно-мозговой травмы // Клеточные технологии в биологии и медицине. 2015, № 2. с. 71-77.

- Каршиева С.Ш., Красикова Л.С., Белявский А.В. Мезенхимные стволовые клетки как средство противоопухолевой терапии // Молекулярная биология. 2013, Т.47, № 1. с. 50–60.

- Ринкк П.А. Магнитный резонанс в медицине. М.: Геотар-Мед. 2003.

- Гуляев М.В., Гервиц Л.Л., Устынюк Ю.А., Анисимов Н.В., Пирогов Ю.А., Хохлов А.Р. Получение изображений в магнитно-резонансной томографии на ядрах 19F с помощью препарата Перфторан // Журнал радиоэлектроники. 2013, №8.

- Feeney D.M., Boyeson M.G., Linn R.T. et al. // Brain Research. 1981, Vol. 211, № 1. p. 67-77.