Влияние неопределенности позиционирования пациента на суммарное дозное распределение с визуальным контролем по рентгеновским трехмерным изображениям, полученным в коническом пучке

Безумова Е.В.

студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия
E–mail: liza_bz@mail.ru

По данным ВОЗ причиной практически каждый шестой смерти в мире является онкологические заболевания. Один из способов их лечения - это лучевая терапии, и вопрос о повышение её качества является актуальным на сегодняшний день. Для доставки предписанной дозы в объем мишени современная лучевая терапия требует высокой геометрической точности позиционирования пациента. Данная задача решает двумя способами. Во-первых, применяют различные системы иммобилизации [1], которые фиксируют пациента, уменьшая вероятность его движения. Во-вторых, во время подготовки к каждой фракции лечения проводится дополнительный контроль при помощи рентгеновских трёхмерных изображений, полученных в коническом пучке (Cone Beam Computer Tomography, CBCT) компьютерного томографа, закрепленного на гантри ускорителя.

В данной работе для онкорадиологического центра в Балашихе исследовались случайные и систематические компоненты ошибок позиционирования [2] для каждого отдельного пациента и по популяциям, где за популяцию считалась группа людей с одинаковой локализацией опухоли (голова, голова-шея, грудная полость и органы малого таза). Случайная компонента ошибки возникает на этапе проведения лучевой терапии из-за неправильной укладки пациента, изменении положения или формы мишени между или во время фракций лечения, например, из-за дыхания. В то время как систематическая ошибка появляется при подготовке к лечению, и данное отклонение происходит в одном и том же направлении на протяжении всего курса лечения.

На основе данных оценок для каждого направления (боковое, вертикальное и продольное) были рассчитаны отступы между CTV (клинический объем мишени) и PTV (планируемый объем мишени) для планирования лучевой терапии, которые соответствуют ситуации, когда 90% пациентов получает 95% предписанной дозы, результаты расчетов представлены в таблице 1.  Для этого использовалась вероятностная модель облучения мишени при наличии геометрических ошибок, представленная van Herk в работе [3].

Таблица 1. Отступы необходимые для перехода от CTV к PTV при планировании лучевой терапии

| Локализация\направление | Боковое (см) | Вертикальное (см) | Продольное (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| голова | 0,29 | 0,17 | 0,42 |
| голова-шея | 0,77 | 0,85 | 0,59 |
| грудная полость | 0,64 | 0,65 | 0,72 |
| малый таз | 0,66 | 0,60 | 0,47 |

Таким образом, используя полученные переходы от CTV к PTV при планировании лучевой терапии, в онкорадиологическом центре можно обеспечить высокое качество лечения, так как результаты исследования дают статистическое обоснование для применения соответствующих отступов.

Литература

- Ратнер Т.Г., Сахаровская В.Г. Иммобилизация пациента во время лучевого лечения // Мед. физика. 2007. № 3. С. 68–80.

- On target: ensuring geometric accuracy in radiotherapy. London: The Royal College of Radiologists, 2008.

- Van Herk M., Remeijer P., Rasch C., Lebesque J.V. The probability of correct target dosage: dose-population histograms for deriving treatment margins in radiotherapy // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2000. Vol. 47. № 4. P. 1121–1135.