Исследование перекрестных линейных помех в высокоскоростных оптических линиях связи

Подлесная А.С.1,2, Лукиных С.Н.1,2, Наний О.Е.1,2, Трещиков В.Н.2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2ООО Т8, Москва, Россия

E-mail: podlesnaya_anya@mail.ru

Последние рекорды по скорости передачи данных были установлены с использованием передачи информации по суперканалам [1]. Суперканал представляет собой несколько (обычно порядка десяти) близко распложенных в спектре оптических каналов (несущих частот), по которым параллельно передается информация. Например, в [2] были проведены исследования для суперканала, состоящего из трех поднесущих частот на спектральных расстояниях 75 ГГц, 68,5 ГГц, 65,5 ГГц и 64 ГГц. Однако спектральное сближение каналов резко увеличивает перекрестные помехи в каналах, что существенно снижает дальность передачи информации. В данной работе проведено экспериментальное исследование и численное моделирование линейных перекрестных помех в зависимости от спектрального расстояния между каналами.

Для теоретического описания используется модель, аналогичная феноменологической GN-модели [3, 4]. Искажения в канале, вызванные влиянием соседних каналов, представляют собой шум перекрестных линейных помех. Экспериментально измеряемым параметром является отношение сигнала к шуму перекрестных линейных помех . Предполагая, что мощности шума усиленного спонтанного излучения и шума перекрестных линейных помех аддитивны, получается выражение для нахождения :

Где:  – полное отношение сигнала к шуму в линии,

– полная мощность шума,

– мощность сигнала исследуемого канала,

– мощность шума усиленного спонтанного излучения,

– мощность шума перекрестных линейных помех,

– отношение сигнала к шуму усиленного спонтанного излучения.

Измерения проводятся в схеме back-to-back для случая двух каналов. Исследуются каналы с форматами модуляции DP-QPSK (Dual-polarization quadrature phase shift keying) и DP-16QAM (Dual-polarization 16 – quadrature amplitude modulation) с двумя возможными типами FEC (15% и 25%).

В ходе эксперимента установлена аддитивность мощности шума усиленного спонтанного излучения и мощности шума перекрестных линейных помех. Установлен вид зависимость обратного OSNRx от спектрального расстояния между каналами.

Рисунок 1 – Сравнение результатов эксперимента и численного моделирования

Проведено численное моделирование в среде MATLAB. Результаты численного моделирования с точностью не менее 6% совпадают с экспериментальными значениями (рис. Рисунок 1), что подтверждает правильность теоретического модели шума перекрестных линейных помех.

Литература

1.	Трещиков В.Н. Разработка DWDM-системы ёмкостью 25 Тбит/c // ФОТОН-ЭКСПРЕСС, март, 2013, №2 (106), с. 25.

2.	Yu Rong Zhou, Kevin Smith, et. al. // Optical Fiber Communication Conference, OSA Technical Digest (online) Optical Society of America, 2018, paper M1E.4.

3.	Листвин В.Н., Трещиков В.Н. DWDM-системы // Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2017. – 325с.

4.	Гуркин Н.В., Наний О.Е., Новиков А.Г., Плаксин С.О., Трещиков А.Н., Убайдуллаев Р.Р. Нелинейный интерференционный шум в системах связи 100 Гбит/с с форматом модуляции DP-QPSK // Квантовая электроника 2013 № 43 (6) с. 550-553.