Исследование механизмов излучения катушки индуктивности

Молодцов Владислав Владимирович

Студент второго курса

Московский физико-технический институт,

факультет радиотехники и кибернетики,

Москва, Россия

E-mail: molvlad@frtk.ru

В настоящее время огромной популярностью пользуются различные способы беспроводной передачи энергии. Выделим наиболее распространённые: метод электромагнитной индукции, магнитно-резонансный метод, метод передачи энергии с помощью радиоволн.

Целью данной работы является изучение механизмов, за счёт которых обеспечивается передача энергии, создание и экспериментальная проверка единой модели, описывающей вышеупомянутые методы, рассмотрение в её рамках принципа работы магнитных и спиральных антенн, а также природы возникновения кратных резонансов в трансформаторе Теслы.

В антенной технике огромное значение имеет задача об излучении точечного диполя: любую антенну можно разбить на множество таких диполей, чтобы найти результирующее излучение от всей антенны. Аналогично можно поступить и для анализа антенн в виде катушек индуктивностей или спиралей: представляем каждый виток антенны как точечный магнитный диполь, рассчитываем излучение от него, а затем находим результирующее поле. Именно в рамках такого представляения и будут рассмотрены упомянутые выше способы беспроводной передачи энергии.

Первые два метода используют так называемое ближнее электромагнитное поле: расстояние от передатчика до приёмника меньше длины волны. В таком случае пренебрегают излучением, а элементы системы считают сосредоточенными: пренебрегают их размерами.

В основе метода электромагнитной индукции лежит закон Фарадея: изменение магнитного потока от одного контура порождает ЭДС индукции во втором контуре, в то время как магнитно-резонансный метод отличается тем, что цепь приёмника образует колебательный контур, настроенный на частоту передатчика, за счёт чего повышается КПД передачи энергии, что было экспериментально проверено в рамках работы.

Далее в работе рассмотрен принцип работы магнитной антенны, в основе работы которых также лежит закон электромагнитной индукции, однако магнитные антенны, которые применяются в качестве принимающих, не оказывают влияния на передатчик, в отличие от связанных колебательных контуров, которые имеют место в магнитно-резонансном методе и в которых вторичный контур оказывает влияние на АЧХ первичного, что называется расщеплением резонансов.

Теперь перейдём к рассмотрению системы с распределёнными параметрами: в таком случае уже нельзя пренебрегать тем, что возмущение распространяется с конечной скоростью. Так, например, в диполе Герца, который представляет собой длинную линию со свободным концом, возникают стоячие волны, когда в длину отрезка укладывается нечётное число четвертей длин волн: отражённая волна складывается с падающей, из-за чего возникают узлы и пучности тока и напряжения.

Однако в ходе работы были также  обнаружены кратные резонансы и в трансформаторе Тесла, из-за чего некорректно рассматривать его как систему с сосредоточенными параметрами, о чём говорится в статье [1]. Кроме того, согласно [2] АЧХ трансформатора Теслы отличается от АЧХ антенны, например, диполя Герца: из-за геометрии намотки имеет место замедление фазовой скорости, что характерно для спиральных волноводов, на базе которых построены, например, спиральные антенны, сравнение которых с трансформатором Тесла также входит в рамки данной работы.

В заключение рассмотрены также антенны бегущей волны, выявлены отличия от антенн стоячей волны в рамках составленной модели.

Литература

- Kenneth L.Corum and James F. Corum, Ph.D - «Class Notes: Tesla Coils and the Failure of Lumped-Element Circiut Theory», 1999

- Kenneth L.Corum and James F. Corum, Ph.D -  «RF Coils, Helical Resonators and Voltage Magnification by Coherent Spatial Modes», 2001

- Семёнов Н.А. - «Техническая электродинамика. Учебное пособие для вузов.» - М., «Связь», 1973

- Сивухин Д.В. - «Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. 3. Электричество.» - 5-е изд., стер. - М.: ФИЗМАЛИТ, 2006. - 656 с. - ISBN 5-9221-0673-2.

- Озерский Ю.П. - «Радиотехнические цепи и сигналы. Учебное пособие.» - М.МФТИ, 2007. - 176с ISBN 5-7417-0165-6