Методы модернизации квантового стандарта частоты на атомах рубидия - 87

А.П. Валов1, А.А. Петров2,  В.Ю. Рудь2

1студент, 2аспирант

1Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

E-mail: tony.valov2015@yandex.ru

В данный момент к навигационным системам, установленным на подвижных объектах, предъявляются повышенные требования, которые связанны с необходимостью определения положения координат объекта с точностью менее 1.5 м для решения различных задач [1-5]. Использование в этих объектах качестве опорных генераторов квантовых стандартов частоты (КСЧ), временные шкалы которых синхронизованы с высокой точностью со спутниковыми шкалами времени является единственным возможным решением, которое позволяет выполнить эти требования [1, 4, 5].

Использование квантовых стандартов частоты на атомах рубидия - 87 является наиболее целесообразным решением, так как они обладают небольшими габаритами по сравнению с другими моделями КСЧ и просты в эксплуатации. Но для обеспечения решения этих задач требуется улучшение их точностных характеристик. Опыт работы с этими КСЧ показал, что наиболее оптимальным решением задач, связанных с улучшением точности измерений, является модернизация находящихся в эксплуатации устройств [4, 5]. Разработка новых моделей КСЧ на основе фундаментальных научных исследований очень длительный и дорогостоящий процесс, требующий объединения усилий многих научных групп. Такого запаса времени и средств для решения поставленных задач в наше время нет.

Работа КСЧ на атомах рубидия - 87 основана на принципе подстройки менее стабильной частоты кварцевого генератора по высокостабильной частоте квантового перехода атомов рубидия – 87. В блоке преобразователя частоты формируется сигнал СВЧ возбуждения. Взаимодействие СВЧ поля с атомами рубидия - 87 вызывает их переходы на соответствующий незаселенный уровень. Измеряя населенность этого уровня после взаимодействия с СВЧ полем, можно определить частоту СВЧ поля, при которой вероятность перехода оказывается максимальной. Отношение сигнал/шум (S/N), регистрируемого резонансного сигнала от излученных фотонов на фотодетекторе в этом случае будет максимальным. Полученный сигнал используется для генерации стандартной высокостабильной частоты равной 6834.7 МГц.

Данная частота корректируется с учетом эффектов, приводящих к сдвигам частоты центрального резонанса. Основной вклад в сдвиг частоты центрального резонанса вносят параметры сигнала СВЧ возбуждения. Поэтому к процессу формирования сигнала СВЧ, который подается в зону взаимодействия атомов рубидия-87 с полем по волноводному тракту, необходимо уделять повышенное внимание при модернизации конструкции КСЧ.

Проведенные исследования показали, что точность настройки на резонансную частоту f0 в КСЧ будет зависеть от шага перестройки частоты Δfcвч сигнала СВЧ возбуждения. С учетом этой особенности нами был предложен новый метод формирования кодов подстройки частоты сигнала СВЧ возбуждения в преобразователе частоты, который позволяет существенно уменьшить величину Δfcвч по сравнению с ранее используемыми конструкциями КСЧ. Его реализация позволила сделать так, что на точность настройки сигнала СВЧ возбуждения влияет только шаг перестройки дробной частоты, которая формируется в синтезаторе частоты. Проведенные исследования показали, что можно использовать для решения этой задачи разработанную конструкцию синтезатора частоты для стандарта частоты на атомах цезия – 133 [4, 5], но внести в неё небольшие изменения, связанные с формированием численного значения дробной частоты для атомов рубидия – 87.  При использовании в КСЧ на атомах рубидия - 87 этой конструкции синтезатора (СЧ) с 10 – ти разрядным ЦАПом и тактовой частотой fт = 15 МГц, можно получить Δfcч ≈ 10-5 Гц. Это дает возможность с высокой точностью подстроить частоту сигнала СВЧ возбуждения на частоту центрального резонанса f0 (максимум отношения S/N в фотодетекторе).

Также было установлено, что использование нового метода подстройки кодов частоты сигнала СВЧ возбуждения улучшило дисперсию Аллана выходного сигнала КСЧ более чем на 10 % по сравнению с ранее используемыми конструкциями. Это позволяет решать задачи по определению координат объекта с точностью менее 1.5 м.

4. Литература

- Риле Ф. Стандарты частоты. Принципы и применения. М.: Физматлит, 2009. – 511 с.

- Соколов С.В., Каменский В.В. Ковалев С.М., Тищенко Е.Н. Использование межспутниковых измерений для высокоточной оценки навигационных параметров объекта. // Измерительная техника. 2017. № 1. С. 19-23.

- Барышев В.Н., Купалов Д.С., Новоселов А.В., Алейников М.С., Бойко А.И., Пальчиков В.Г., Блинов И.Ю. Малогабаритный квантовый стандарт частоты на рубидиевой ячейке с импульсной оптической накачкой и микроволновым возбуждением по схеме Рэмси. // Измерительная техника. 2016. № 12. С. 33-37.

- Петров А.А., Давыдов В.В., Гребеникова Н.М. О возможности применения метода прямого цифрового синтеза при разработке синтезаторов частоты для квантовых стандартов частоты // РЭ. 2018. Т. 63. № 11. С. 1159-1164.

- Lukashev N.A., Petrov A.A., Davydov V.V., Grebenikova N.M., Valov A.P. Improving performance of quantum frequency standard with laser pumping // IEEE Explore Digital Library, Proceedings of 18th International conference of Laser Optics (ICLO-2018), Saint-Petersburg, Russia, 4-8 June 2018, IEEE Catalog number: CFP1836X-ART, P. 271.