Методы определения содержания органического и карбонатного углерода в почве и донных осадках

Пушкарева Екатерина Михайловна

Студент

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» Факультет Почвоведения, агрохимии и экологии, Москва, Россия

E–mail: kate-mp@mail.ru

Органические вещества являются важнейшим компонентом почв и других геологических объектов. Количественной мерой содержания органических веществ является концентрация органического углерода и содержание органического вещества может быть представлено суммарным содержанием углерода во всех органических соединениях исследуемого образца. Определение органического углерода способствует изучению процессов почвообразования и особенностей осадконакопления в морях и океанах. Наряду с органическими, в образцах содержатся и неорганические соединения углерода. Неорганические соединения углерода, в основном, представлены карбонатами и бикарбонатами, т.е. окисью углерода, двуокисью углерода и производными двуокиси углерода.

Цель: освоение современных методов анализа содержания органического углерода в образцах почвы и донных осадков.

Задачи:

- Провести калибровку прибора, построить градуировочную кривую и выполнить химико-аналитическое определение содержания органического и карбонатного углерода в образцах почв и донных осадков.

- Выполнить сравнение полученных результатов с результатами определения углерода по методу Тюрина.

- Описать основные закономерности распределения органического углерода в исследуемых образцах.

Выводы.

Проведен обзор методов определения органического углерода. Было показано разделение методов на прямые, где регистрируется количество углерода, выделившееся в результате окисления СО2, и косвенные, в которых концентрация Сорг определяется по количеству затраченного окислитиля. Показано, что современные приборные методы определения более применимы в специализированных лабораториях, так как они требуют дорогостоящего оборудования, расходных материалов и узкоспециализированного персонала. К анализу были подготовлены 35 образцов почв и донных осадков (высушенны, гомогенизированны, растерты, взвешены). В образцах донных осадков колонок была определена влажность. Проведено сравнение полученных результатов с результатами измерения органического углерода по методу Тюрина. Для образцов, полученных из района Северной Земли было показано, что минимальные содержания органического углерода приурочены к пескам береговой линии. В алевритовых донных осадках концентрация углерода на порядок больше. Показано уменьшение содержания Сорг от поверхности к глубинным слоям в колонках донных осадков.

Литература

- Агрохимия [Электронный ресурс]: Метод И. В. Тюрина http://agrohimija24.ru/ (дата обращения: 10.12.2019)

- Безуглова О.С., Горбов С.Н., Карпушова А.В., Тагивердиев С.С. Сравнительная характеристика методов определения органического углерода в почвах. Журнал Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8 (часть 7) – С. 1576-1580

- Беляев Н.А. Органическое вещество и углеводородные маркеры Белого моря - Москва, 2015. – 172 с.

- В.Г. Мамонтов, А.А. Гладков. Практикум по химии почв : учебное пособие 2015 – 271