Определение водопрочности почвенных агрегатов

Горепекин И.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: decembrist96@yandex.ru

Водоустойчивость почвенной структуры представляет собой одну из важнейших агрономических характеристик почв. Она во многом определяет их плодородие, формируя водный, воздушный, питательный и тепловой режимы. Разработано большое число методов определения водопрочности почвенной структуры, значительная часть которых предполагает использование в работе воздушно-сухих образцов почв.

Целью работы являлась проверка корректности определения водопрочности почвенной структуры при использовании для этого воздушно-сухих образцов почв.

Исследования проводили на почвах зонального ряда: дерново-подзолистой, серой лесной, черноземе и каштановой почве. В основе определения водопрочности почв лежал метод Андрианова. Количество агрегатов в одном опыте составляло порядка 100 штук. Трудность визуального определения распада агрегатов привела к необходимости модификации данного метода. Для этого к дну кассеты с диаметром отверстий 7 мм  рядами прикрепляли алюминиевые проволоки, которые делили ячейки кассеты пополам и выступали упорами для агрегатов. В ячейки помещали по капле воды, которая капиллярно смачивала почвенные агрегаты, помещавшиеся в ячейки позже. Распавшийся агрегат падал на дно емкости с водой, в которую помещалась кассета. Так как агрегаты могли зажиматься между стенкой ячейки и проволокой, что влияло на воспроизводимость результатов, емкость с кассетой устанавливали на вибростенд Fritsch pulverisette type 00.502, который вибрировал с частотой 60 Гц и амплитудой 0.45 мм. Следует отметить, что в интервале амплитуд от 0.3 до 0.6 мм значимой разницы между получаемыми результатами обнаружено не было. Измерение количества агрегатов осуществляли в течение 65 минут, проводя фотографирование кассеты с агрегатами каждые 5 минут.

При помощи разработанного метода были сняты кинетические кривые распада агрегатов дерново-подзолистой почвы, отобранной в полевых условиях и сохраненной в естественной влажности, а также агрегатов в воздушно-сухом состоянии. Эксперименты показали, что кинетические кривые распада агрегатов аппроксимируются экспоненциальной зависимостью первого порядка с коэффициентом детерминации не менее 0.9. Это дало возможность повысить качество обработки и интерпретации полученных данных за счет использования методов формальной кинетики. Получаемые для каждой кинетической кривой аппроксимирующие уравнения позволили определять удобный для сравнения водопрочности почв параметр – период полураспада агрегатов. В результате сравнения периодов полураспада агрегатов воздушно-сухой почвы и почвы естественной влажности было выявлено, что агрегаты почвы естественной влажности обладают в десятки раз большим периодом полураспада и, соответственно, большей водопрочностью по сравнению с воздушно-сухими агрегатами.

Для проверки полученных данных были построены кинетические кривые зависимости водоустойчивости почвенных агрегатов от времени их капиллярного увлажнения. Агрегаты были капиллярно увлажнены в течение 5, 16, 23, 43 часов. Полученные данные подтвердили представление о том, что с увеличением времени насыщения почвенных агрегатов водой их водоустойчивость также возрастает.

Таким образом, из проведённых исследований следует, что для определения водоустойчивости почв надо использовать почвенные агрегаты с влажностью, близкой к естественной, которые выделены из исходной почвы или из воздушно-сухих образцов после увлажнения и достаточно-длительной выдержки во влажном состоянии.