Взаимодействие конвективной плоской струи с поверхностью жидкости и переход к горизонтальной конвекции

Руденко Ю.К.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ykrudenko@gmail.com

Взаимодействие гидродинамических струй с поверхностью достаточно хорошо изучено, однако значительный интерес для геофизических и теплофизических приложений представляет исследование взаимодействия конвективных струй с температурой, превышающей температуру окружающей жидкости.  Вторым важным вопросом является переход к горизонтальной конвекции, когда формально числа Рэлея становятся отрицательными, но за счет неоднородности поля температуры (и плотности) возникает гидродинамический перенос [1]. Экспериментально и теоретически рассматривается всплытие конвективной струи, создаваемой линейным источником тепла и ее взаимодействие с поверхностью жидкости.  Исследование поля скорости в жидкости проводилось методом цифровой трассерной визуализации, а поля температуры поверхности измерялись с помощью термографии высокого разрешения. Кроме того, для измерения рельефа поверхности, возникающего при всплытии струи, используется новая модификация теневого фонового метода [2]. Рассматривается численное моделирование и использование автомодельных решений. При наличии поверхностной пленки (вода, глицерин) механизм конвекции термогравитационный, однако в зависимости от глубины источника основным фактором, создающим массоперенос, оказывается либо выталкивающая сила, либо, при приближении источника тепла к поверхности, перераспределение давления вблизи поверхности, что соответствует горизонтальной конвекции. Если поверхностная пленка отсутствует (например, в этаноле и силиконовое масло) основным фактором оказывается наличие эффекта Марангони, и скорости течения при тех же тепловыделениях существенно возрастают. Рассматриваются основные отличия взаимодействия с поверхностью нагретой конвективной струи и гидродинамической плоской струи, связанные с тем, что профиль давления вблизи поверхности определяется не только кинетической энергией струи, но и перераспределением давления за счет разности температур в объеме. Показано хорошее соответствие экспериментальных данных с результатами численного моделирования и автомодельными решениями. Автомодельные решения существенно отличаются от хорошо известных для гидродинамической струи [3], поскольку управляющим фактором оказываются тепловыделение и теплопроводность, которая и определяет ширину погранслоя в случае, когда числа Прандтля достаточно велики. В конвективной струе уравнения теплопроводности и движения жестко связаны между собой, в отличие от стандартной задачи охлаждения плоскости параллельным потоком.

Профиль поверхности также существенно перестраивается при наличии пленки и при ее отсутствии – эффект Марангони сопровождается понижением высоты в местах с более высокой температурой. Этот эффект хорошо фиксируется в экспериментах и моделировании.

Основной результат работы связан с определением критических безразмерных параметров, которые определяют различные виды конвекции.

Работа была выполнена с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета.

Литература

- Vinnichenko N.A., Pushtaev A.V., Plaksina Yu.Yu, Rudenko Yu.K., and Uvarov A.V. // Horizontal convection driven by nonuniform radiative heating in liquids with different surface behavior. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2018, V. 126, pp.400–410.

- N. A. Vinnichenko N. A., Pushtaev A.V, Plaksina Yu.Yu, and Uvarov A.V. Measurements of liquid surface relief with moon-glade background oriented schlieren technique. // Experimental Thermal and Fluid Science, 114:110051, 2020.

- Glauert M.B. The wall jet // J.Fluid Mech,1956, V1, № 6 , pp. 625-643