Статистическая модель ошибок химико-транспортной модели SILAM.

Пономарёв Н.А.1

1аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: na.ponomarev@physics.msu.ru

В данной работе была использована транспортно-химическая региональная модель SILAM, для проведения расчетов содержания загрязняющих примесей: CO, NO, NO2, O3 в приземном слое атмосферы Московского мегаполиса. Было поставлено несколько целей, во-первых, определение и построение модели ошибок результатов расчетов SILAM, на основе сравнения результатов расчетов с данными сети станций наблюдения «Мосэкомониторинг» (https://mosecom.ru/), а во-вторых, осуществление прогноза величины этой ошибки.

Данный подход позволит определить гармоники, которые удается правильно описать с помощью модели, то есть совпадающие с концентрационными наблюдениями [1], понять насколько данные расчеты, оказались полезными для уточнения наших знаний об изменения состава воздуха в мегаполисе, а также оценить максимальное время прогноза ошибки. Преимущество рассматриваемой процедуры слияния данных после проведения расчетов заключается в том, что для этого требуется значительно меньше времени для вычислений, чем в случае, когда данные ассимилируются до или во время работы модели. Это связано с тем, что в последнем случае, модель приходится несколько раз запускать, изменяя при этом сценарии задания эмиссий газовых составляющих, либо величины метеорологических параметров, результаты таких экспериментов с помощью SILAM, можно найти в работах [2, 3]. Однако, проблемой такого подхода является, потеря ценности его результатов, ведь в случае ситуаций опасного для здоровья людей загрязнений атмосферы в мегаполисе, информацию необходимо получить до момента, а не после её наступления, когда уже достаточно данных наблюдения, чтобы судить о масштабах загрязнения.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 19-35-90073.

Список литературы:

- Пономарев Н.А., Еланский Н.Ф., Захаров В.И., Веревкин Я.М. Оптимизация эмиссий загрязняющих примесей для моделирования качества воздуха в Москве. // «Процессы в геосредах» 2019. №1. с. 65-73

- Vira J., Sofiev M. Assimilation of surface NO2 and O3 observations into the SILAM chemistry transport model. // Geosci. Model Dev. 2012. 8. 191–203. https://doi.org/10.5194/gmd-8-191-2015.

- Sofiev M. A model for the evaluation of long-term airborne pollution transport at regional and continental scales // Atmos. Environ. 2000. V.34. 2481–2493. doi:10.1016/S13522310(99)00415-X, 2000.