Моделирование спин - поляризованного транспорта в приборах спинтроники на основе гетероструктуры AlSb/InAs/AlSb

Бурмистров Е.Р.

Студент (бакалавр)

Рязанский государственный университет,

Физико-математический факультет, Рязань, Россия

E-mail: eugeni.conovaloff@yandex.ru

Высокое быстродействие приборов спиновой электроники определяется малым временем жизни и высокой подвижностью двумерного электронного газа (ДЭГ). Следовательно, растёт приоритет в разработке квантовых вычислений указанных динамических параметров. В статье предложена теоретическая модель, позволяющая рассчитать подвижность и квантовое время двумерного электронного газа, участвующего в реализации спин - поляризованного транспорта. Установлено, что при ширине активного слоя, равного L = 15 нм подвижность и квантовое время имеют наиболее перспективные в применении значения.

В гетероструктуре AlSb(δ-Те)/InAs/(δ-Те)AlSb динамика уширения квантования зависит от частоты рассеяния ДЭГ на шероховатостях гетерограницы InAs/AlSb и наиболее интенсивно реализуется на участках 1, 2 (Рис.1).

Рис.1. Зависимость осцилляций Шубникова - де Гааза от обратного магнитного поля для образцов с ns= (6.05 ± 0.05)·1011 см−2при T, К: 1 - 4.2, 2 - 10.2, 3 - 20.2, 4 - 28.6.

Это даёт основания предполагать, что в условиях сильных магнитных полей наклон участков a, b, c пропорционален уширительному времени Ландау и характеризуется в основном межподзонными переходами, для которых τ~10-15 с. На участках 3, 4 динамика квантования Ландау снижается и уширительное время, равное ~10-14 с, определяется рассеянием ДЭГ на шероховатостях.

Для легированной гетероструктуры InAs/AlSb с двумя заполненными подзонами время релаксации определяется через кинетическое уравнение Больцмана [2]

jKijτj=EFi ,		(1)

Компоненты тензора рассеяния с учётом обозначений выражаются согласно формуле [2]                           Kij1=kFi22πℏ0πdϑVij(qij)2, Kij2=kFikFj2πℏ0πdϑcosϑVij(qij)2                     (2)

Так как процесс рассеяния на атомах примеси эластичен, то члены Kij2 интегрируются в ноль. Следовательно                Kij=δijlKil1=kFi2δij2πℏ0πlVil(qil)2dϑ .                             (3)

Время релаксации при рассеянии ДЭГ на ионах донорной примеси  NTe+ на каждой из подзон размерного квантования и матрица диэлектрической проницаемости определяются выражениями вида

εij,nm(q)=δinδjm+qsqijHij,nm(qij)χij(qij) .                                   (4)

τ0−1=(K00K11−K01K10)EF0K11−EF1K01), τ1−1=(K00K11−K01K10)EF1K00−EF0K10) ,	  (5)

Учёт влияния каждой подзоны в канал проводимости можно получить, применяя в расчёте эффективную подвижность                        μ=iμi(NiNs),                                 (6)

В ходе аналитического исследования из графиков зависимости осцилляций Шубникова - де Гааза от магнитного поля удалось определить время релаксации двумерных электронов в активном слое InAs τt. Из теоретических расчётов было получено время релаксации с учётом двух заполненных подзон для основной τtmи возбужденной τtp, общее время жизни τM(таблица 1).

Таблица 1

Аналитические и теоретические данные, полученные в ходе исследования, для серии образцов гетероструктур AlSb (δ-Tе)/InAs/AlSb (δ-Те)

| Серия образцов | Аналитический расчёт |  | Теоретический расчёт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | τt,10-12 с | NTe,1018 см-3 | τM,10-12 с | Nm,1018 см-3 | Np,1017 см-3 | τtm,10-10с | τtp,10-10 с |
| 1 | 1.90 | 0.86 | 1.78 | 0.01 | 0.02 | 1.56 | 0.82 |
| 2 | 0.71 | 1.50 | 0.57 | 0.22 | 0.18 | 1.12 | 0.74 |
| 3 | 0.41 | 2.00 | 0.39 | 0.54 | 1.30 | 0.86 | 0.53 |
| 4 | 0.29 | 2.40 | 0.20 | 0.87 | 2.29 | 0.47 | 0.28 |

В целях расчёта оптимальной ширины активного слоя InAs (L) была предпринята попытка оценить эффективную подвижность ДЭГ при разных значениях L. Теоретические результаты, полученные на основании формулы (6), приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения подвижностей ДЭГ в AlSb/InAs/AlSb в зависимости от ширины квантовой ямы.

| Серия образцов | L, нм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 17 | 19 | 21 |  |
| 1 | 8.632 | 10.341 | 12.040 | 14.930 | μ, м2/(В·с) |
| 2 | 9.410 | 11.111 | 11.631 | 13.870 |  |
| 3 | 11.433 | 12.288 | 14.152 | 17.622 |  |
| 4 | 10.694 | 11.930 | 12.466 | 15.143 |  |

Из рис.2 видно, что учёт рассеяния ДЭГ на шероховатостях гетерограницы InAs/AlSb в рамках существующего потенциального рельефа привёл к ожидаемой немонотонной зависимости. При увеличении Lдо значений 17÷20 нм наблюдается замедление в росте подвижности и её резкое убывание.

Рис.2. Зависимость эффективной подвижности от ширины InAs для серии образцов

Литература

1.Бурмистров Е.Р. Тезисы докладов XXVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов 2019» , Москва, 2019. М.: МГУ, 2019. – C. 597-598.

2.Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. - М.: Физматлит, 1963. – Т.3. - 702 с.