Формольное титрование как метод определения белков в молоке

Лобзова В.А.

Студентка, 2 курса магистратуры

Тверской государственный университет

xимико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: madam.lobzova2010@yandex.ru

Как правило, аминокислоты в белках содержится в виде внутримолекулярных солей. Именно поэтому титрование щелочью невозможно без предварительного блокирования аминогрупп с помощью формальдегида.  В ходе данной реакции формалин способствует затуханию основных свойств аминогрупп. Образующаяся при этом метиленаминокислота оттитровывается щелочью.  Количество титруемых карбоксильных групп эквивалентно количеству связанных формальдегидом аминных групп[1].

Согласно методу Дуденкова, для проведения данного анализа, в коническую колбу необходимо внести 20 мл исследуемого молока и добавить к нему примерно 0,5 мл 1% раствора фенолфталеина, который служит индикатором данной реакции. Титрование проводится 0,1 н. раствором щелочи до появления слабо-розового окрашивания, устойчивого в течении 30 секунд. Затем в эту же колбу добавляется 4 мл 40% формалина, прежде нейтрализованного раствором щелочи. При взбалтывании содержимого, окраска пропадает, после чего вновь титруем щелочью.

Для получения процентного содержания белка в исследуемом молоке, необходимо, то количество щелочи, которое пошло на второе титрование умножить на 0,959 [2].

В качестве исследуемых образцов бралось несколько торговых марок молока различного производителя: «Домик в деревне», «Простоквашино», «Тема» и «Агуща».

Результатом проделанной работы стали следующие данные:

Содержание белка в исследуемых образцах

| Образец | Содержание белка, г |  |
| --- | --- | --- |
|  | Практическое | Теоретическое (на упаковке) |
| Простоквашино | 3,06 | 2,91 |
| Домик в деревне | 2,97 | 3,00 |
| Агуша | 3,26 | 2,90 |
| Тема | 3,16 | 3,00 |

В ходе проведенного анализа, было выявлено то, что содержание белка в исследуемых образцах немного отличаются, от значений, указанных на упаковке, но все они колеблются в допустимых значениях, установленных ГОСТом.

Литература

1. Горбатов К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов. СПб.: ГИОРД. 2012.

2. Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.: «Пищевая промышленность». 1971.