Адсорбционное концентрирование и вольтамперометрическое определение фосфорсодержащих пестицидов

Новолоков К.Ю.

Студент, 5 курс специалитета

Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Химический факультет, Томск, Россия

E–mail: novolokov.kirill@gmail.com

Фосфорорганические пестициды являются неотъемлемой составляющей современного сельскохозяйственного производства благодаря их высокой инсектицидной активности против вредителей. Они могут оказывать необратимое ингибирующее действие на фермент ацетилхолинэстеразу (AChE), который жизненно важен для функционирования центральной нервной системы, как у людей, так и у насекомых. При бесконтрольном применении этих нейротоксичных соединений, а также их метаболитов возможна биоаккумуляция вредных веществ в объектах окружающей среды, что может вызвать серьезные экологические проблемы [1]. Поэтому необходимы надежные и экспрессные методы их контроля. Данная работа посвящена одновременному определению диазинона и малатиона в природных водоемах методом адсорбционной вольтамперометрии на модифицированных электродах.

С целью адсорбционного концентрирования малатиона и диазинона мы предлагаем на поверхности графитового электрода, покрытого методом электрохимической полимеризации пленкой полианилина, осадить при анодной поляризации комплекс кобальта с дипиридилом [2]. Полианилиновая матрица стабилизирует кобальт (III), предотвращая его восстановление.

Адсорбционное концентрирование происходит при контакте модифицированного электрода с водными растворами, содержащими малатион и диазинон без замыкания электрической цепи. Разработанная методика позволяет проводить определение пестицидов в диапазоне концентраций 0.05 – 1.50 мг/л. Сенсор совмещает в себе функции пробоотбора, консервации образца и индикаторного электрода. Методика апробирована для определения фосфорсодержащих пестицидов в природных водах.

Литература

1. Fildes, K.; Astheimer, L.B.; Buttemer, W.A. The Effect of Acute Fenitrothion exposure on a varietyof physiological indices, including avian areobic metabolism during exercise and cold exposure. // Environ. Toxicol. Chem. 2009,28, 388–394.

2. Шелковников В.В., Новолоков К.Ю. Вольтамперометрический сенсор для определения малатиона и диазинона. // Аналитика и контроль. 2019. Т. 23, №3, С. 365-372.