Интеркаляция глинистых минералов

Лакиенко А.Ю.

Студент, 4 курс специалитета

Оренбургский государственный университет,

химико – биологический факультет, Оренбург,Россия

E–mail: nastasia-10.98@mail.ru

Проблема использования имплантов на основе глинистых материалов остается сложной и актуальной несмотря на широкий спектр различных методов и устройств в  области имплантологии, так как даже новейшие технологии не позволяют добиться 100% приживаемости импланта в организме.

В современной медицинской практике для исправления дефектов костной основы используются имплантаты из титана и титановых сплавов, но   значительные различия физико-химических и механических свойств сплава и костной ткани вызывают активное отторжение у организма и осложнения в лечении. Для уменьшения отрицательного влияния этих факторов необходимо создать между костью и имплантатом переходную зону, которая наряду с прочной связью с материалом имплантата должна иметь приемлемую для организма макро и микроструктуру. Такая зона может быть получена в виде покрытия, имеющего определенную пористость и развитую морфологию, необходимую   приживляемости имплантов [1]. Состав этого покрытия должен максимально совпадать с составом   кости или быть способным имитировать ее. Наилучшим решением    этой проблемы считается нанесение биоактивных кальций-фосфатных покрытий, в частности,    гидроксиапатита [2].

Оренбургская область располагает большими запасами   глинистых материалов, разнообразных по внешнему виду и окраске, химическому и минеральному составам, связующей  способности, содержанию загрязняющих примесей, огнеупорности, и т. п.

Главной причиной, которая препятствует   применению кремнеземистой керамики в импланталогии, является её хрупкость,   низкая стойкость к ударным нагрузкам.

Задача повышения прочности может быть решена интеркаляцией глинистых минералов. Важнейшими  факторами, влияющими на степень интеркалирования (расслаивания) глинистых частиц в полимере и проникновения макромолекул в межслоевое пространство минерала, являются природа поверхностно-активного вещества, использованного для обработки глины и межфазные взаимодействия между органоглиной и полимерной матрицей. Слоистые силикаты, обычно используемые для получения нанокомпозитов, обладают двумя важными свойствами: способностью диспергироваться до отдельных слоев  толщиной   около 1 нм и способностью к ионному обмену с органическими и неорганическими катионами [3].

Целью настоящего исследования является изучение процессов адсорбции монтмориллонитовыми частицами органических  (олеиновой кислоты) и неорганических (NaCl) молекул и возможности их интеркаляции.

Литература

1. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и практики – Минск: ООО «Юнипресс», 2002. – 368с.

2. Legostaeva, E.V. Formation of calciumphosphate biocoatings by method of detonation gas spraying and its properties. [Text] /, Yu.P. Sharkeev, V.I. Yakovlev, P.V. Uvarkin, E.G. Kryazheva // Proceeding of the second Asian Symposium on Advanced Materials – 2009. – P.305-308.

3. Pesetskii S. S. Tribology of polymeric nanocomposites / Еd. K. Friedrich, A. K. Schlarb.  Elsievier, Oxford. 2013. – Р. 119.