Применение экстракции для определения пенициллинов кислотного типа в пищевой продукции

Полоневич А.Г.

Аспирант

Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь

Научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь

E–mail: gannapalanevich@gmail.com

Антибиотики пенициллиновой группы широко используют в ветеринарии, что может приводить к загрязнению ими пищевых продуктов животного происхождения. Для контроля остаточного содержания пенициллинов в пищевой продукции применяют метод ВЭЖХ-МС/МС с использованием твердофазной экстракции для пробоподготовки [1], которая требует значительных затрат времени.

Однако вследствие нестабильности пенициллинов задача уменьшения длительности исследований при сохранении эффективного отделения аналитов от компонентов матрицы остается актуальной. Для достижения экспрессности анализа оптимальным инструментом является быстрый, эффективный и доступный метод жидкостной экстракции. В частности, при определении пенициллинов кислотного типа может быть успешно использована экстракция органическими растворителями из водных растворов  проб, подкисленных для перевода аналитов в недиссоциированное состояние [2].

Целью настоящей работы явилось определение констант распределения шести пенициллинов кислотного типа (пенициллина G, пенициллин V, оксациллина, клоксациллина, нафциллина, диклоксациллина) в системах вода/органический растворитель (н-гексан, толуол, хлороформ, изоамиловый спирт) для последующей разработки оптимальных условий извлечения микроколичеств указанных антибиотиков из пищевой продукции.

Были оценены константы распределения. Установлен их рост вне зависимости от природы растворителя в ряду пенициллин G, пенициллин V, оксациллин, клоксациллин, нафциллин, диклоксациллин. В зависимости от природы растворителя величины констант увеличивались в ряду н-гексан, толуол, хлороформ, изоамиловый спирт. Влияние природы растворителя и строения молекул пенициллинов на их извлечение из водных растворов было детально проанализировано.

На основании полученных данных, в качестве наиболее приемлемого экстрагента для подготовки проб пищевой продукции был выбран хлороформ, т.к. он позволяет получать относительно «чистые» экстракты, не извлекая электролиты, сахара и белковые компоненты, и быстро концентрировать получаемые растворы упариванием без нагревания для последующего определения пенициллинов методом ВЭЖХ-МС/МС.

Литература

1. ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

2. Yakhkind, M. I., Tarantseva, K. R., Marynova, M. A., Storozhenko, P. A., Rasulov, M. M. Recovery of biosynthetic penicillins // Advances in medicine and biology. 2014. Vol. 79. P. 87–128.