Влияние добавок воды на физико-механические свойства эпокси-ангидридного связующего.

Капашаров А.Т.,1 Гарифуллин Н.О.,1 Пугачёва Т.А.1,2

Младший научный сотрудник

1 Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

2  Ярославский государственный технический университет, Ярославль, Россия

E-mail: kapa-artur@mail.ru

В настоящее время полимеры и материалы на их основе серьезно потеснили такие основные конструкционные материалы, как железобетон, металл, дерево. Возможности полимерных материалов чрезвычайно широки благодаря многообразию полимеров и наполнителей, неисчерпаемой вариабельности составов композитов на их основе и методов их модификации. В последнее время все большее распространение и развитие получают полимерные композиционные материалы (ПКМ), в которых в качестве матрицы выступает полимер в чистом виде или полимерное связующее. Под полимерным связующим понимается композиция на основе полимера с добавлением различных добавок, таких как пластификаторы, стабилизаторы, растворители и др. В качестве матриц ПКМ как гражданского применения, так для ответственных конструкций специального назначения очень широко продолжают использоваться связующие на основе эпоксидных смол. Такое распространение эпоксидных смол объясняется доступностью, возможностью варьирования в широком интервале их свойств, а также относительно простой технологией переработки и хорошей связующей способностью.

Целью данной работы является оптимизация состава и условий отверждения теплостойкого эпоксидного связующего на основе четырех функциональной смолы ЭХД и изометилтетрагидрофталиевого ангидрида с повышенными модулем упругости и прочностью с тем, чтобы дальнейшем получить на его основе углепластиковые полимерные композиционные материалы с высокими физико-механическими характеристиками. При исследовании использовались современные методы физико-химического анализа: ДСК, комплекс механических испытаний.

В ходе работы была определена зависимость прочностных свойств ненаполненного связующего в широком интервале изменения концентраций реагентов. В итоге было установлено, что введение в реакционную смесь воды приводит к сдвигу максимума скорости реакции в сторону меньших температур (ускорению реакции), уменьшению температуры стеклования (с 180 до 100-120оС) и значительному изменению физико-механических и теплофизических свойств отвержденного связующего – модуль упругости увеличивается на 50-100%, прочность при разрушении на 20-40%.

Авторы выражают благодарность д.т.н. Страхову В.Л., к.т.н. Пахомову К.С., к.х.н. Курбатову В.Г. и к.х.н. Малкову Г.В. за помощь в работе и обсуждение полученных результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Соглашение № 05.607.21.0316, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60719X0316)