Изучение свойств криогелей с иммобилизованными наночастицами благородных металлов

Суттибаева М., Кругликова Ю.

Студент, 3 курс Технология фармацевтического производства

1Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова

Кафедра  Фармацевтической и Токсикологической химии, Фармакогнозии и Ботаники, факультет Фармации, Алматы, Казахстан

E–mail: moni.s98@mail.ru

Криогель – представляет собой макропористый материал, которыйможет быть охарактеризован как система полимер-иммобилизованный растворитель, в составе которой макромалекулы соединены в пространственную сетку - достаточно устойчив во времени [1]. Hаиболее изученным являютсясверхпористые криогели для иммобилизации наночастиц металлов, которыe проявляют анионный или катионный характер.В частности, хорошо описаны использование сверхпористых криогелей поли(акриловой кислоты) [2], поли(4-винилпиридина) [3] и поли(2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота) [4] и их композитные металлические наночастицы из металлов для получения водорода при гидролизе NaBH4 длягидрировании 4-нитрофеноладо аминофенола, которыйявляются полупродуктом получения парацетамола.

Присутствие ионов благородных и переходных металлов в объеме амфотерных нано-, микро-,макрогелей с последующим восстановлением до нулевого валентного состояния открывают новые перспективы для разработки эффективных каталитических систем для разложения, изомеризации, гидрирования и окисления различных органических соединении [5-7]. Дизайн микропористой структуры, в которойвозможна загрузка наночастиц,в виде проточного реактораявляется сложной задачей. Значительные усилия посвящены созданию каталитической системы, которая будет выполнять следующие условия: активна, селективная, стабильна, простая имногоразовая в обращении, и не сложна в разделении продукта  аминофенола от реакционной среды [7].

Целью настоящей работы являлось получение ионных криогелей, содержащиес иммобилизованныe наночастицы благородных металлов. и изучение кинетики получения аминофенола в проточном каталитическом реакторе, ключевого соединения фармацевтического производства.

Литература

- Лозинский В.И. Криогели на основе природных и синтетических полимеров: получение, свойства и область применения. // Успехи химии. 2002. Т. 71. № 6. С. 559-585.

- Sahiner N., Seven F. The Use Of Superporous P(Aac(Acrylic Acid)) Cryogels As Support For Co and Ni Nanoparticle Preparation And As Reactor In H-2 Production From Sodium Borohydride Hydrolysis // Energy. — 2014. — Vol. 71. — P. 170–179.

- Sahiner N., Yildiz S. Preparation of Superporous Poly(4-Vinyl Pyridine) Cryogel And Their Templated Metal Nanoparticle Composites for H-2 Production Via Hydrolysis Reactions // Fuel Process. Technol. — 2014. — Vol. 126. — P. 324–331.

- Sahiner N., Seven F. Energy And Environmental Usage of Super Porous Poly(2-Acrylamido-2-Methyl-1-Propan Sulfonic Acid) Cryogel Support // RSC Advances. — 2014. — Vol. 4. — P. 23886–23897.

- Berillo D., Mattiasson B., Kirsebom H. Cryogelation of Chitosan Using Noble-Metal Ions: In Situ Formation of Nanoparticles // Biomacromolecules. — 2014. — Vol. 15. — P. 2246–2255.

- Berillo D. Gold nanoparticles incorporated into cryogel walls for efficient nitrophenol conversion.// Journal of Cleaner Production. — 2020. — V247. — P.119089.

- Berillo, D. and Cundy, A., 3D-macroporous chitosan-based scaffolds with in situ formed Pd and Pt nanoparticles for nitrophenol reduction. Carbohydrate polymers, —2018— Vol.192. —P.166-175.