Структура и реологические свойства эмульсий, стабилизированных асфальтенами

Горбачева С.Н., Ильин С.О.

Младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, Лаборатория полимерных композитов и адгезивов, Москва, Россия

svetlana.gorbacheva.1994@mail.ru

Асфальтены – это компонент тяжелой нефти, ответственный за ее высокую вязкость и остающийся после проведения ее деасфальтизации. Рациональная переработка и утилизация асфальтенов является актуальной задачей. Асфальтены состоят из полиароматического ядра, обрамленного алифатическими группами. Вследствие большой разветвленности молекул асфальтенов, а так же из-за наличия в составе полярных и неполярных групп, они способны проявлять свойства ПАВ.

В данной работе рассматриваются эмульсии, полученные при помощи асфальтенов, применяемых в качестве стабилизирующих агентов. Было исследовано влияние концентраций асфальтенов и дисперсной фазы на стабильность полученных эмульсий типа вода-в-масле, а так же на их структуру и реологические свойства. В качестве дисперсионной среды использовали диоктилсебацинат, в котором асфальтены оказались неограниченно растворимыми. В результате работы показано, что с увеличением концентрации асфальтенов возрастает эффективная вязкость системы, а так же уменьшается размер капель дисперсной фазы. С увеличением содержания асфальтенов происходил рост вязкоупругости эмульсий, и их вязкопластичное поведение становилось более выраженным. Использование асфальтенов в качестве стабилизирующих агентов позволяет получать устойчивые во времени как разбавленные, так и концентрированные эмульсии без использования традиционных ПАВ.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации (проект MK-1557.2019.3).