3H и 14C в природных водах Юга Европейской части России

Риттер И.В., Зайвый В.С., Валюхова В.В.

Студент, 3 курс бакалавриата

Южный федеральный университет, физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: ilona.ritter@mail.ru

В данной работе были проведены исследования трития и радиоуглерода в природных водах Южного Федерального округа. Все данные сравнивались с установленными нормами [1]. Исследования поведения долгоживущих радиоизотопов радиоуглерода и трития в окружающей среде являются актуальными в связи с развитием атомной промышленности, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Для определения содержания 14C в воде использовали жидкосцинтилляционный радиометр спектрометрический SL-300. Объем пробы составлял 10 мл, объем сцинтиллятора – 10 мл. Время экспозиции одной пробы составляло 2 часа. Ниже представлены сводные данные по содержанию трития в исследуемых водных пробах.

Рисунок 1 – Активность 3Н и 14С в водных объектах

| Параметр | Активность 14C (Бк/л) | Активность 3Н (Бк/л) |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 3,5 | 4,6 |
| Максимум | 6,6 | 6,6 |
| Минимум | 1,6 | 2,5 |
| Мода | 3,3 | 5 |

На рисунке 1 видно, что наибольшие значения активности трития зафиксированы в родниках. Наибольшая активность радиоуглерода наблюдается в пробах, взятых с Азовского и Черного морей. Такие значения обусловлены антропогенной деятельностью на территории Южного Федерального округа, так как, по большей части, оба радионуклида являются искусственными, однако они также образуются в атмосфере, откуда попадают в воду и почву.

Литература

1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".