Многомерный анализ ИК спектральных данных сывороток крови для диагностики эпилепсии

Потапова Д.С., Ситникова В.Е.

- студент 6 курс, магистратура

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), факультет прикладной оптики, г.Санкт-Петербург, Россия

E-mail: d.s.potapova@mail.ru

Эпилепсия-это серьезное неврологическое заболевание, которое влияет на образ жизни пациентов с этим диагнозом и вызвано изменениями в тканях коры головного мозга. Метод нарушенного полного отражения Фурье-преобразования инфракрасной спектроскопии (ATR-FTIR) является перспективным инструментом для диагностики ряда заболеваний[1-3]. Этот метод позволяет исследовать образцы непосредственно, без предварительной подготовки. В этом проекте мы оценили диагностическую ценность ИК НПВО спектроскопии для выявления эпилепсии. В исследование были включены доноры, страдающие эпилепсией (n = 122) и клинически здоровые доноры (n = 30). Были получены спектры ИК НПВО и проведен анализ главных компонент на спектрах полного волнового числа (4000-600 см−1). Метод главных компонент, иерархический кластерный анализ и частичный регрессионный анализ наименьших квадратов были использованы для прогнозирования нормального и эпилептического спектров. Спектры ИК НПВО показали значительные различия между группами клинически здоровых и больных эпилепсией. Разработанная регрессионная модель для предсказания сывороток больных эпилепсией демонстрирует высокую чувствительность и специфичность 98,3% и 92,8%, соответственно (табл.1)

Таблица 1. Результаты модели HCA и PLS для первой производной ИК-спектров сывороток крови здоровых доноров и больных эпилепсией в диапазоне 4000-600 см-1

|  | PLSR |  | HCA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эпилепсия | здоровые | эпилепсия | здоровые |
| Количество образцов в выборке | 60 | 14 | 60 | 29 |
| Правильно классифицированные | 59 | 13 | 60 | 27 |
| Неправильно классифицированные | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Чувствительность, % | 98.3 |  | 100 |  |
| Специфичность, % |  | 92.8 |  | 93.1 |

Это открытие демонстрирует, что Фурье-ИК спектроскопия может быть применена в качестве метода обследования, для проведения различия между донорами, страдающими эпилепсией, и здоровыми донорами.

Литература

1. Kumar, S.; Shrawat, A.; Kumar, V.; Garg, M. Fourier transform infra red spectroscopic studies on epilepsy, migraine and paralysis. International Journal of Engineering, Transactions B: Applications 2010, 23(3), 277-290.

2. Mackanos, M.A.; Contag, C.H. FTIR microspectroscopy for improved prostate cancer

- diagnosis. Trends in biotechnology 2009, 27(12), 661–663.

3. Petrich, W. Mid-infrared and Raman spectroscopy for medical diagnostics. Applied Spectroscopy Reviews 2001, 36(2-3), 181–237.